


POLITECHNIKA POZNAŃSKA





Instytut Elektroniki i Telekomunikacji









































LABORATORIUM





ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH





dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja















































Instrukcja do ćwiczenia:





Interfejs pomiarowy IEEE 488  - współpraca komputera PC z generatorem cyfrowym




















1. Cel ćwiczenia:





a) zapoznanie ze sposobem wykorzystania interfejsu pomiarowego IEEE 488,


b) oprogramowanie współpracy generatora HP 33120A z komputerem PC przy użyciu programu VEE z wykorzystaniem standardowych sterowników HP,


	c) oprogramowanie współpracy generatora HP 33120A z komputerem PC  z wykorzystaniem języka SCPI.





2. Przebieg ćwiczenia.





2.1. Wykorzystanie programu HP VEE do oprogramowania współpracy komputera PC z generatorem HP 33120A z użyciem sterownika firmy HP.





2.1.1. Wyznaczenie adresu generatora.





a) Uruchomić program Instrument Finder i sprawdzić jaki adres jest przyporządkowany karcie interfejsu pomiarowego HP-IB (IEEE 488) typ HP82340 / HP82341 (np.7).


	


b) Włączyć generator HP 33120A i odczytać jego adres. Adres ten pojawia się po włączeniu generatora na wyświetlaczu.


	


c) Wyznaczyć adres dla programu VEE, który jest złożeniem (konkatenacją) adresu karty i adresu urządzenia pomiarowego (w tym przypadku generatora).





�








�


























Rys. 1. 











2.1.2. Utworzenie obiektu sterownika generatora (program VEE).





Wywołać polecenie I/O(Instrument(Add Instrument. Wypełnić okno Device Configuration podając nazwę obiektu (Name) jego adres (Address) zgodnie z rys. 1. Uruchomić Instrument Driver Config i załadować sterownik hp33120a.cid. Opuścić polecenia I/O(Instrument(Add Instrument naciskając Get Instruments.





�





Rys. 2.





�





Rys. 3.





2.1.3. Zapoznać się  z podstawowymi opcjami generatora sterując nim za pomocą obiektu „gener_33120a”, korzystając z instrukcji obsługi.





2.1.4. Sterowanie częstotliwością, amplitudą i składową stałą przebiegu z generatora HP33120A przy użyciu sterownika hp33120a.cid.





Połączyć układ jak na rys. 2 następnie utworzyć panel użytkownika przedstawiony na rys. 3. Wykorzystując oscyloskop sprawdzić możliwość sterowania amplitudą, częstotliwością i składową stałą sygnału z generatora.





2.2. Wykorzystanie programu HP VEE do oprogramowania współpracy komputera PC z  generatorem HP 33120A z wykorzystaniem języka SCPI.





Sterowanie częstotliwością amplitudą i składową stałą generatora bez użycia sterownika hp33120a.cid.


Obiekt gener_33120a wybrać w następujący sposób: w opcji I/O(Instrument ustawić opcję Direct I/O i nacisnąć Get Instrument. Połączyć układ z rys. 4. Korzystając z instrukcji obsługi generatora zapoznać się z poleceniami języka SCPI:


		*RST    		(str.190)


		FREQUENCY	(str.146)


		VOLTAGE		(str.148)


		VOLTAGE:OFFSET	(str.149)


wysyłanymi przez interfejs HP-IB do generatora HP33120. Uruchomić program i sprawdzić możliwość sterowania częstotliwością, amplitudą i składową stałą sygnału z generatora. Jakie jest znaczenie sterownia dowolnym urządzeniem poprzez bezpośrednie wysyłanie rozkazów programujących to urządzenie?





�


Rys. 4.





2.2.2. Odczyt ustawień generatora. Do układu przedstawionego na rys.4 dodać obiekty przedstawione na rys. 5. Uruchomić program kilka razy zmieniając częstotliwość sygnału z generatora.


Co wyświetla obiekt Alpha Numeric po każdym uruchomieniu programu? Jakie jest znaczenie poleceń typu „FREQUENCY?” (str. 146 instrukcja obsługi generatora)?





� 


Rys. 5.





2.2.3. Wyświetlanie tekstu na wyświetlaczu generatora. 





Połączyć układ przedstawiony na rys. 6. Uruchomić kilkakrotnie program wprowadzając dowolny tekst z klawiatury komputera. Jakie jest działanie poleceń:


				SYSTEM:BEEPER 		(str. 189)


				DISPLAY:TEXT		(str. 188)?


Jak działa obiekt Text Imput?





�


Rys. 6.











2.2.4. Użycie obiektu Bus I/O monitor.





Wstawić obiekt Bus I/O Monitor. Wykonać dowolny rozkaz odczytu z generatora. Zapoznać się z zawartością obiektu Bus I/O Monitor po wykonaniu rozkazu. Powyższe czynności powtórzyć dla dowolnego rozkazu zapisu do generatora. Do czego służy obiekt Bus I/O Monitor ?





3.Sprawozdanie.





 Sprawozdanie z ćwiczenia powinno zawierać:





a) krótki opis możliwości z generatorem cyfrowego HP 33120A,


b) uruchomione programy w postaci plików,


c) odpowiedzi na postawione w instrukcji pytania,


krótki opis użytych instrukcji języka SCPI, 


opis zawartości obiektu Bus I/O Monitor po wykonaniu dowolnego rozkazu zapisu i odczytu,


d) uwagi i wnioski.  





�STRONA  �








�STRONA  �2�














