Adam Gąsior                                                                                                     Data wykonania:17.12.1999

Gr. T1

LABORATORIUM 

ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH

Temat:  SYSTEM POMIAROWY Z LINIĄ MicroLAN.


Linia pomiarowa MicroLAN zbudowana jest z następujących elementów:

· układu master np. mikrokontroler, komputer,

· linii dwuprzewodowej (masa i szyna danych),

· układów slave, czyli wszelakich czujników, pamięci i innych w standardzie, których może być podłączonych aż 256 !

W ćwiczeniu badany jest układ DS 1920. Jest to czujnik temperatury. Jak każdy z układów serii DS charakteryzuje  się 64 bitowym kodem (Silicon Serial Number). Umieszczony jest on w pamięci ROM w następującej konfiguracji:

	8 bit CRC code
	48 bit serial code
	8 bit family code


Układ umożliwia pomiar temperatury w zakresie od -55(C do +100(C. W zakresie od 0(C do 70(C dokładność wynosi 0.5(C. Wynik pomiaru odczytywany jest w postaci 9 bitów. Posiada on również wewnętrzną 8 bajtową strukturę rejestrów oraz dwa bajty pamięci EEPROM. Strukturę tą przedstawiono poniżej:

	SCRATCHPAD
	
	EEPROM

	Temperature LSB
	
	

	Temperature MSB
	
	

	TH/USER byte 1
	
	TH/USER byte 1

	TH/USER byte 2
	
	TH/USER byte 2

	Reserved
	
	

	Reserved
	
	

	Count remain
	
	

	Count per (C
	
	

	
	
	

	CRC
	
	


Odczyt rejestru zawsze rozpoczyna się od rejestru zerowego a kończy się na rejestrze CRC. Bajt CRC generowany jest na podstawie zawartości poprzednich rejestrów. Bajt 0 i 1 zawiera informację o temperaturze. Bajty 2 i 3 powielone są w pamięci EEPROM. Zawierają one informację o górnej (TH) i dolnej (TL) wartości alarmu. Wartości temperatur alarmowych zapisywane są w na 8 bitach, a więc z mniejszą rozdzielczością. Bajty 4 i 5 są obecnie niewykorzystywane, a bajty 6 i 7 zawierają dane dotyczące procesu konwersji. Za ich pomocą jesteśmy w stanie programowo zwiększyć rozdzielczość odczytu temperatury. Typowy zasięg linii MicroLAN wynosi 300 m. Możliwość zaadresowania i identyfikacji tak wielu urządzeń w jednej linii czyni ją konkurencyjną w stosunku do innych rozwiązań.

Podczas wykonywania ćwiczenia zapoznano się z funkcjami obsługi pamięci i kontroli układu. Poniżej przedstawiono otrzymane wyniki, które wykorzystano w dalszej części.

FAMILY CODE       10

SERIAL NUMBER   E0C015000

CRC                           49




dla układu DS1920

FAMILY CODE       6

SERIAL NUMBER   7E6C14000

CRC                           3 




dla układu DS1993 (4 kbit RAM)

Odczyt zawartości pamięci SCRATCHPAD:

	Temperature LSB
	30

	Temperature MSB
	0

	TH/USER byte 1
	E4

	TH/USER byte 2
	80

	Reserved
	FF

	Reserved
	FF

	Count remain
	2D

	Count per (C
	55

	
	


Na podstawie odczytu pamięci i zależności, że jeden bit odpowiada 0.5(C znaleziono temperaturę w sali :

                        30/2=18
18H =24 (dziesiętnie)

T = 24(C

[image: image1.wmf]C

PER

COUNT

RMAIN

COUN

C

PER

COUNT

ODCZYTANA

TEMP

A

TEMPERATUR

_

_

)

_

_

_

(

25

.

0

_

-

+

-

=

Zwiększenie rozdzielczości :

W wyniku otrzymano temperaturę :

24-0.25+0.47=24.22(C


Odpowiedzi na pytania kontrolne.

1. 4 podstawowe sygnały na linii MicroLAN to odpowiednio zapis 1 lub logicznego 0, oraz odczyt 1 lub 0.

2. Przy braku układów SLAVE układ master nie otrzymuje sygnału presence pulse.

3. Nie, logiczna 1 jak i logiczne 0 generowane jest zależnościami czasowymi występującymi w linii.

4. Typowy zasięg linii MicroLAN wynosi 300m.

5. Nie, gdyż układ SLAVE nie jest zdolny do generowania impulsów synchronizacji.

6. Nie, wymaga to konwertera napięć standardu RS-232 do standardu MicroLAN.

7. Tak, każda identyfikacja poprzedzona musi być sygnałem RESET.

8. Nie, polecenie to może być wysłane tylko podczas obecności jednego układu SLAVE na linii.

9. Skip Rom pomija identyfikację układu i powoduje przejście do następnej komendy. Stosowane wyłącznie podczas obecności jednego układu SLAVE.

10. Aby zidentyfikować jeden z wielu układów na linii należy zastosować komendę F0H.

11. Tak, 64 bitowy kod pozwala na dokładną identyfikację układu.

12. Bajt CRC (bajt kontrolny) generowany jest na podstawie zawartości poprzednich bajtów. Służy do weryfikacji poprawności odbioru poprzednich bajtów.

13. Do linii MicroLAN można podłączyć maksymalnie do 256 różnych układów. Wynika to z 1+6 bajtów ROM identyfikujących układ.

14. Tak, służy do tego polecenie CCH.

15. Pamięć SCRATCHPAD zawiera 8 bajtów danych + 1 bajt CRC. Dla użytkownika dostępne są bajty 2 i 3 służące np. do ustawienia alarmu.

16. Bajt 0 i 1 zawierają informację o wyniku pomiaru temperatury. Rozszerzeniem tych informacji są bajty 6 i 7.

17. Temperaturę możemy odczytać z dokładnością do 0.1(C jeśli wykorzystamy bajty 6 i 7 i wykorzystamy matematyczną formułę.

18. W wyniku odłączenia zasilania od układu tracona jest zawartość bajtów pamięci SCRATCHPAD. Zawartość pamięci EEPROM pozostaje bez zmian.

19. 2 i 3 bajt służą do ustawiania poziomu alarmu. Przekroczenie tego poziomu może być wykorzystane do poinformowania układu MASTER o przekroczeniu jakiegoś z mierzonych parametrów.

20. Rozdzielczość pomiaru zwiększyć można poprzez zastosowanie formuły matematycznej i wykorzystaniu danych zawartych w bajtach 6 i 7.

� EMBED Equation.3  ���








[image: image2.wmf]C

PER

COUNT

RMAIN

COUN

C

PER

COUNT

ODCZYTANA

TEMP

A

TEMPERATUR

_

_

)

_

_

_

(

25

.

0

_

-

+

-

=

_1003385949.unknown

