	Laboratorium

 Podstaw Systemów Telekomunikacyjnych

	1 Adam Gąsior

2 Magdalena Borek

3 Tomasz Bartczak
	Temat:

Pętla synchronizacji fazy II

	Grupa:

             T1
	Data wykonania: 16.12.1999

Godz. 15:05
	Ocena:


1. Wyznaczanie największej wartości amplitudy Am
Sygnał modulujący m(t)=Amcos(2(103t)

Wyznaczanie wartości amplitudy maksymalnej przeprowadzono dla detektora fazy o charakterystyce piłokształtnej i filtru FDP2.

Największa amplituda przy której demodulator pracował jeszcze poprawnie to U=0.62 V.

[image: image1.wmf]Charakterystyka przenoszenia 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

820

1261

1724

1983

2388

2825

3385

3905

4400

f[Hz]

U[V]





Rys 1. Schemat układu pomiarowego

Wnioski:

Należy zauważyć ze dla prawidłowej pracy tego demodulatora ważne jest zapewnienie stałej  i o odpowiedniej wartości amplitudy sygnału wejściowego .

2. Wyznaczanie charakterystyki przenoszenia demodulatora FM opartego na pętli synchronizacji fazy

Warunki pomiarowe :

Amplituda sygnału  m(t)=Amcos(2(103t)   gdzie Am.=0.4V

Detektor o charakterystyce piłokształtnej

Filtr pętli FDP2

Tabela danych

	Częstotliwość wejściowa [Hz]
	820
	1261
	1724
	1983
	2388
	2825
	3385
	3905
	4400

	Amplituda na wyjścu [V]
	0,8
	0,7
	0,6
	0,5
	0,4
	0,3
	0,2
	0,1
	0,05


[image: image2.png]we VGO

ez

] FoP

DF

B

o VCO we

e Kinaz

FPP
e





Rys 2. Charakterystyka przenoszenia demodulatora FM

3 dB spadek wartości sygnału można zauważyć dla częstotliwości około 1.8 kHz.

Filtr pętli FDP1

W przypadku zastosowania pierwszego filtru dolnoprzepustowego pętli nie udało się przebadać szerokiego zakresu częstotliwości, ponieważ pętla zbyt szybko wychodziła z synchronizmu ( a amplituda  w badanym zakresie nie zmieniała się)

Wnioski: 

Pomiary ukazują dość znaczna wadę tego typu demodulatora a więc stosunkowo wąskie pasmo przenoszenia ( dla przykładu pasmo telefoniczne zawiera się między częstotliwościami 

 300- 3400 Hz).

3.Ocena jakości demodulacji

Ocenę przeprowadzano  dla sygnału sinusoidalnego 

dla sygnału  m(t)=0.4cos(2(103t)   

za pomocą miernika zniekształceń nieliniowych i poprzez subiektywną ocenę sygnałów mowy.

Uzyskane wyniki :

Pomiar zniekształceń sygnału wychodzącego z generatora dał wynik:



h= 0.63 %  ;

filtr FDP1       h=41%  ;

filtr FDP2       dla tego filtru nie dało się przeprowadzić pomiaru gdyż sygnał zawierał zbyt dużo niepożądanych harmonicznych;

filtr FDP1     + dodatkowy filtr pasmowy   h=3 %;

filtr FDP2     + dodatkowy filtr pasmowy   h=5.6 %;

[image: image3.png]m)

weVCO

A3E

oF |L{FDP

VCO e

3

[ ——
nicliniowych

P







Rys 3. Schemat układu pomiarowego

Wnioski:

Zastosowanie filtru pasmowo przepustowego pozwala na znaczne zredukowanie zniekształceń nieliniowych, i umożliwiły wycięcie niepożądanych harmonicznych w przypadku stosowania filtru FDP2. Zastanawiające są wyniki dla FDP1 i dodatkowego filtru pasmowo-przepustowego gdyż sygnał na wyjściu toru demodulatora ma mniej zniekształceń niż na wejściu .

4. Subiektywna ocena jakości toru modulator-demodulator

[image: image4.wmf]Charakterystyka przenoszenia 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

820

1261

1724

1983

2388

2825

3385

3905

4400

f[Hz]

U[V]





Rys 4. Schemat układu pomiarowego

Wnioski :

Sygnał na wyjściu demodulatora był mocno „ zaszumiony ” , zniekształcony ale zrozumiały , zniekształcenia te spowodowane były zapewne wąskim pasmem przenoszenia pętli. Stosowanie różnych filtrów dawało niewielkie zmiany ( tak niewielki ze w żadnym przypadku jakość sygnału nie mogła być uznana za zadawalającą). 

Należy zauważyć że układ podczas całego ćwiczenia był bardzo niestabilny i często bez wyraźniej przyczyny przestawał poprawnie pracować .













3dB











� EMBED Excel.Sheet.8  ���














PAGE  
4

[image: image5.png]Motz

e VCO

g
vy
e e
T
™ veoe
FDP s
FOP st




_977603416.xls
Wykres1

		820

		1261

		1724

		1983

		2388

		2825

		3385

		3905

		4400



f[Hz]

U[V]

Charakterystyka przenoszenia

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.05



Arkusz1

		

				Częstotliwość wejściowa [Hz]		820		1261		1724		1983		2388		2825		3385		3905		4400

				Amplituda na wyjścu [V]		0.8		0.7		0.6		0.5		0.4		0.3		0.2		0.1		0.05





Arkusz1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



f[Hz]

U[V]

Charakterystyka przenoszenia

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Arkusz2

		





Arkusz3

		






