	Laboratorium: ELEKTRONICZNE  SYSTEMY POMIAROWE

	Piątek

godz. 08.00

	Temat:    Oprogramowanie sys. Pomiarowego z interfejsem RS-232C


	Ocena:

	Adam Gąsior
	Gr. T1
	


Interfejs szeregowy RS-232C.

Standard RS-232  został określony w 1962 roku przez Electronic Industry Association (EIA) jako interfejs do współpracy terminali inaczej DTE  z modemem inaczej DCE . Z chwilą upowszechnienia się mikrokomputerów standard znalazł szerokie zastosowanie w systemach informatycznych do realizacji komunikacji między komputerem i urządzeniami peryferyjnymi (drukarki, plotery), jak również w systemach pomiarowych - do sprzęgania komputera z urządzeniami pomiarowymi. W 1969 r. Wprowadzoną zrewidowaną wersję RS-232 oznaczając ją jako RS-232C. 


W interfejsie stosowane jest 25-stykowe złącze szufladkowe typu DB-25P. Często spotyka również 9-stykowe złącze szufladkowe typu DB-9, na które wyprowadzono tylko najważniejsze sygnały przeznaczone do asynchronicznej transmisji metodą start-stop.


W magistrali interfejsu RS-232C wyróżnia się grupy linii:

· linie danych - służą do przesyłania danych.
 Linia TxD (dane nadawane) wykorzystywana jest do przesyłania danych przez DTE. Lina       RxD (dane odbierane) wykorzystywana jest do przesyłania danych przez DCE. TxD i RxD tworzą kanał podstawowy, natomiast STxD i SRxD tworzą kanał powrotny nie wykorzystywany przy bezpośredniej współpracy komputer-terminal. W liniach danych obowiązuje logika ujemna.
· linie sterujące 
 W tej grupie linii najistotniejsze ze względu na połączenie komputer-terminal są linie gotowości urządzeń do pracy (DSR, DTR) oraz sygnały gotowości do transmisji (RTS, CTS). DSR  - gotowość DCE (stan aktywny oznacza gotowość DCE do współpracy); DTR - gotowość DTE (stan aktywny oznacza gotowość DTE do współpracy z DCE); CTS - gotowość do nadawania; RTS - żądanie nadawania.
· linie synchronizacji
Wykorzystywane są przy transmisji synchronicznej
· linie masy - rozróżnia się dwie masy:
       - PG masa ochronna
- SG masa sygnałowa.

Podstawowe parametry sygnałów magistrali RS-232C dotyczą dopuszczalnych wartości napięcia odpowiadających poziomom logicznym tych sygnałów. Wartości te określono następująco:

    Linie danych (obowiązuje logika ujemna):


„1” logiczna: -15 V



 EMBED Equation.2  


 EMBED Equation.2  
-3 V
  
„0” logiczne: 3 V



 EMBED Equation.2  


 EMBED Equation.2  
 15 V

    Linie sterujące oraz synchronizacji (logika dodatnia):


„0” logiczna: -15 V



 EMBED Equation.2  


 EMBED Equation.2  
-3 V


„1” logiczne: 3 V



 EMBED Equation.2  


 EMBED Equation.2  
 15 V.

Obszar przejściowy -3 V 



 EMBED Equation.2  


 EMBED Equation.2  
 3 V nie określa jednoznacznie stanu obwodu, z wyjątkiem linii RTS, DSR, SRTS, w których napięcie w tym zakresie interpretowane jest jako  „0” logiczne.

Komunikacja komputer PC - multimetr METEX.

Do połączenia komputera z multimetrem wykorzystano złącze 9-stykowe, z czego wykorzystano tylko  następujące linie: TxD, RxD, DTR, RST oraz jedną linię masy. Aby przesyłanie danych zachodziło prawidłowo linia DTR musi być w stanie aktywnym a RTS musi być linią nieaktywną.


Przesyłanie danych z multimetru do PC realizowane są w następujący sposób:

 komputer wysyła znak D, który jest sygnałem dla multimetru wysłania aktualnych danych. W odpowiedzi multimetr wysyła wynik pomiaru wysyła wynik pomiaru w postaci 14 znaków (bajtów).Transmisja taka jest transmisją asynchroniczną. Przesyłane znaki są w odpowiednim formacie. Format obejmuje: bit startu, bity danych, bit kontrolny (opcjonalnie), bit (lub bity) stopu. Szeregowe przesyłanie danych po linii transmisyjnej rozpoczyna się od wysyłania jednego bitu startu o wartości „0” (co odpowiada stanowi wysokiemu) przed właściwymi bitami danych. Bit ten pełni funkcje synchronizujące. W stanie spoczynkowym linia danych przyjmuje wartość „1” zatem bit startu jest łatwo rozpoznawany przez odbiorcę. Następnie wysyłane jest słowo danych . Jako pierwszy przesyłany jest bit najmniej znaczący (LSB), jako ostatni najbardziej znaczący (MSB). Słowo danych może mieć 5, 6, 7, 8 bitów. Najczęściej wykorzystywany jest 7-bitowy kod ASCII. W ramach jednostki informacyjnej bity przesyłane są synchronicznie, zgodnie z taktem nadajnika. Natomiast poszczególne jednostki są przesyłane asynchronicznie, tzn. Ich wysyłanie nie jest synchronizowane żadnym sygnałem, a odstęp czasowy między nimi może być dowolny. Na rysunku poniżej przedstawiono format jednostki informacyjnej.

 
[image: image3.png]Program obstugi multimetru

Otwarcie portu COM2

Wyskanie znaku D

Wyéwietl wynik

Koniec programu

[=[ofx]





Na rysunku została pokazana płyta czołowa zaprojektowanego przyrządu wirtualnego. 

[image: image1.png]Start Pole danych

——

Stowo danych (5- 8 bitéw) 1 lub 2 bty stopu

Bitparzystosei
(opcjonalnie)

Bit startu




� EMBED PBrush  ���








[image: image2.png]Program obstugi multimetru

Otwarcie portu COM2

Wyskanie znaku D

Wyéwietl wynik

Koniec programu

[=[ofx]




_970557671.unknown

_970557674.unknown

_970557675.unknown

_1008552447

_970557673.unknown

_970557666.unknown

_970557669.unknown

_970557670.unknown

_970557668.unknown

_970557664.unknown

_970557665.unknown

_970557662.unknown

_970557663.unknown

_970557659.unknown

_970557660.unknown

_970557658.unknown

