Laboratorium Komputerowych Systemów Pomiarowych

Temat: Zastosowania programu VEE
9.10.2001

Tomasz Sokołowski; Kamil Kopczyński
T1

1. Cel ćwiczenia:

Zapoznanie z podstawowymi zastosowaniami zintegrowanego środowiska programowego VEE.

1.1 Schemat blokowy

2.  Wykorzystanie programu VEE do odczytu pomiarów z multimetru i zapisu wyników pomiarów w plikach tekstowych.
2.1. Wyznaczenie adresu multimetru 34401A.

a) Sprawdzić jaki adres jest przyporządkowany karcie interfejsu pomiarowego HP-IB (IEEE 488) typ HP82340 / HP82341 

b) Odp. Adres przyporzżdkowany do tego interfejsu to select code 7
c) Odczytać adres multimetru.

Odp. Adres jaki pojawił się na wyświetlaczu to 12

d) Wyznaczyć adres dla programu VEE, który jest złożeniem (konkatenacją) adresu karty i adresu urządzenia pomiarowego (w tym przypadku multimetru).

Odp. Adres dla programu VEE to 712

a) 2.2. Jak działają obiekty:

b)   now() - zwraca aktualną wartość czasu

c)  Build Record - – tworzy obiekty z dwóch oddzielnych komponentów, w naszym przypadku z czasu i odczytanej wartości
d)   to string- przekształca format zapisu do postaci string, a więc do ciągu znaków

e)   to file- zapis danych do pliku

2.3. Wytłumaczyć znaczenie wszystkich wykorzystywanych pól okna „I/O Transaction” z obiektów „To String” i „To File”.  

a) - write – zapis

b)       - wait - czekaj

c) - Text – zapis w postaci tekstu

d) - byte – zapis w postaci bajtu

e) – time stamp format – zapis w postaci czasu

f) - default format – ustawienia standardowe

g) – time – zapis czasu

      - time &date – zapis czasu i daty  

      - date – zapis daty
2.4. Jak działa obiekt „To/From DDE”?
Odp. Obiekt To/From DDE zamienia dane otrzymane z miernika na dane typu Microsoft Windows poprzez aplikację wspomagającą DDE (zmienna dynamiczna danych)

· Pola z okna „I/O Transaction” – wybór trybu operacji

· real – czytanie danych z transferem DDE

· write – zapisywanie danych poprzez transfer DDE

· execuite – wysyłanie komend do serwera DDE

· wait – oczekiwanie przez określony czas

2.5. Jak działa obiekt „Shift Register”?

Odp. Umożliwia załadowanie wcześniejszej wartości z wyjścia.

· 2.6. Krótki opis możliwości pomiarowych multimetru cyfrowego HP 34401
· pomiar napięcia stałego i zmiennego

· pomiar prądu stałego i zmiennego

· pomiar częstotliwości i okresu

· pomiar oporności

2.7. Wnioski

Środowisko VEE jest bardzo dogodnym narzędziem umożliwiającym wygodną i szybką obsługę różnych mierników (w naszym przypadku jest to HP 34401). Sterowanie odbywa się przez komputer, przez co obsługa różnych urządzeń jest prosta. Zastosowanie jednostki centralnej do sterowania miernikami umożliwia jednocześnie zapisywanie i przetwarzanie danych otrzymywanych z mierników na bieżąco. Wyniki możemy otrzymać w postaci tekstowej, lub tabelki (dane w łatwy sposób można przekonwertować do arkusza kalkulacyjnego exel). 
PAGE  
2

